PAGE  

ADÉL 16

ŐRJÁRATELLENŐRZŐ RENDSZER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
I. Adattároló / ADEL16-EP (Ellenőrző Pont)
Felszerelés, beállítás
1./   Az adattároló előlapját a készlethez tartozó kulcs elfordítása után emelje ki.

 Az adattárolót a két darab felerősítő furaton keresztül rögzítheti. Ha oszlophoz kívánja erősíteni, akkor érdemes vastagabb (pl. 6 mm-es) anyagból bilincset készíteni, és abba M6 menetet fúrni. Így az adattárolót csak a fedél kinyitása után lehet leszerelni.


Megjegyzés: Az adattárolót úgy szerelje fel - eresz, terelőlemez alá stb. -, hogy közvetlenül eső, hó ne érhesse. 

2./  Felerősítés után csatlakoztasson az adattárolóba egy 9 V-os elemet, majd pattintsa azt a csatlakozó feletti helyére. Ezután nyomja meg az elem felett látható "Reset" gombot.
Ezt a műveletet minden elem​csere után el kell végezni!


3./  Állítsa be az adatgyüjtő készüléken az „órabeállítás” menüpontban a dátumot (hónap, nap) és a pontos időt (óra,perc, másodperc).


4./  Csatlakoztassa a kézi adatgyűjtőt a hozzá tartozó kábellal az őrjáratellenőrző készülékhez, állítsa be az "adatgyűjtés" üzemmódot, válasszon egy „rekeszt” a 16 közűl és a csillag jelzésű gomb megnyomásával indítsa el az adatok kiolvasását. Ez​zel a művelettel egyúttal megtörténik az adattároló órájának automatikus beállítása is. Ettől kezdve az adattároló és az adatgyűjtő órája szinkronban jár, és minden adatgyűjtésnél auto​matikusan összhangba kerül.

5,/  Az adatgyüjtés végeztével (hosszú hangjelzés után) húzza ki az adattárolóból a kézimű​szer csatlakozóját. 

6./  Az elsö pontos adatbevitel érdekében nyomja meg háromszor az adattároló alján lévő nyomógombot.

Megjegyzés: A háromszori gombnyomásra azért van szükség, hogy illetéktelenek ötletszerű nyomogatása ne foglalja a tárolókapacitást.

-  Ha a fenti művelet rendben megtörtént, ezt néhány másodperces, folyamatos hangjelzés és az adattároló előlapján látható fényjelzés nyugtázza. Ha téves számot nyomott, vagy a gombnyomások között túl hosszú szünetet hagyott, a hibára szaggatott hang- és fényjelzés hívja fel a figyelmet. Ekkor az eljárást meg kell ismételni.


Megjegyzés: Az adattároló egy időpont rögzítése után 3 percig újabb aktiválást nem fogad, helyes szám benyomása esetén is hibajelzést ad. Erre az időkorlátra azért van szükség, hogy az adattároló által regisztrált utolsó 510 aktiválási időpontot ne lehessen "túlpörgetni".

Az adattároló címzéséhez használt négyjegyű szám értelmezése az alábbi:
	1. számjegy:
	az aktiváláshoz szükséges szám, ahányszor az őrnek a gombot meg kell nyomnia

	
	

	2-3-4. számjegy:
	az adattároló azonosítószáma 


(Pl. Ha az adattároló száma 3269, az azt jelenti, hogy 3-szor kell a gombot megnyomni, az őrhely száma pedig 269-es.)

-  Az adattároló ezzel működésre kész, az elem élettartama legalább egy év, de ennek "megfelelő" állapotát adatgyűjtéskor ellenőrizheti (alkáli elem használatát ajánljuk).

-  Az adattároló külön karbantartást nem igényel, erősen poros, agresszív környezetben a belső csatlakozóra ajánlatos védősapkát helyezni.

II. Adatgyűjtő kéziműszer / ADEL16-KO (Kiolvasó )
-  A készülék szétcsavarozása után helyezzen be egy új, 9 V-os alkáli elemet.

-  A műszeren négy nyomógomb található, amelyek az alábbi funkciókkal rendelkez​nek:

ON/OFF     

- ki-bekapcsoló gomb. Ha a készüléken 4 percig egyéb gombot nem 


  nyomnak be, automatikusan kikapcsol.

    *          

- a kiválasztott üzemmód "rögzítésére" szolgál. 

   SYMBOL 233 \f "Wingdings"

 
- üzemmódok ill. adatok egyik irányban való léptetésére szolgál.

   SYMBOL 234 \f "Wingdings"


- üzemmódok ill. adatok másik irányban való léptetésére szolgál.


Megjegyzés:   Mindkét, nyíllal jelzett nyomógomb hosszabb idejű, folyamatos nyomásra fel​gyorsítva változtatja az adatokat. Egyszeri megnyomásra csak egy adat változik. Ez mindkét irányban érvényes.

-  A kéziműszer négyféle alapvető üzemmódban használható:

   a) Adatgyűjtés

   b) Listázás

   c) Mentés PC-re 

   d) Órabeállítás

A kívánt üzemmód beállítása: bekapcsolás (ON) után a "SYMBOL 233 \f "Wingdings"" jelű gomb nyomkodásával a megfelelő üzemmódhoz érve nyomja meg a *-gal jelzett gombot.

Üzemmódok
a) Adatgyűjtés

-  A "*" gomb  megnyomása után kiválaszthatja, hogy az adattárolóból melyik rekeszbe kí​vánja tenni az adatokat. Ez 1-től 16-ig szabadon választható, a műszer kijelzőjén ellenőriz​hető. A kívánt rekesz sorszámához a nyíllal jelzett nyomógombokkal juthat el, a megfe​lelő számnál nyomja meg a *-ot. A kéziműszerben egyidejűleg maximum 16 őrjáratellenőrző adattároló adatai lehetnek. A reke​szek tartalma tetszés szerint felülírható, de ezáltal az előző tartalom abból a rekeszből automatikusan törlődik.

-  Miután kiválasztotta a kívánt rekeszt és az adattárolóra a készlethez tartozó csatlakozóval felcsatlakoztatta a kéziműszert, nyomja meg a *-gal jelzett nyomógombot. Ekkor egy rövid hang- és fényjelzést észlel az adattárolón, a kéziműszer kijelzőjére pedig kiíródik az "Adat-gyűjtés folyamatban" szöveg. Az adatok kb. 40 másodperc alatt töltődnek át. A folya​mat befejeződését hosszabb hang- és fényjelzés tudatja. Ekkor az adattárolót bezárhatja, an​nak adatai a kéziműszerben vannak.

Az adatok kiértékelése történhet akár helyben, azonnal, akár később, nyugodtabb körülmé​nyek között. Ehhez a "Listázás" üzemmódba kell  átváltania.

b) Listázás

-  A * megnyomása után kiválaszthatja, hogy az adatgyűjtő reke​szei közül melyiknek a tar​talmát kívánja kiértékelni. A megfelelő rekesz számát 1-től 16-ig a "SYMBOL 233 \f "Wingdings"

SYMBOL 234 \f "Wingdings"" jelű gombok segít​ségével keresheti elő. A kijelzőn a rekesz sorszáma felett az adott rekeszben található adattá​roló címzése is látható (négyjegyű szám ld. "Adattároló").

-  A kívánt rekesz számának megjelenésekor nyomja meg a * gombot. Ekkor kiíródik az őr-hely címe és az, hogy az őrhelyen lévő adattárolóban az elem állapota megfelelő-e, vagy azt ki kell cserélni.

-  Ezután nyomja meg a "SYMBOL 234 \f "Wingdings"" jelű gombot. Ekkor megjelenik a "Kiolvasás" felirat, valamint az adott őrhelyen az adatgyűjtés elvégzésének időpontja, dátum, óra, perc pontossággal.

-  Ezután újra nyomja meg a "SYMBOL 234 \f "Wingdings"" jelű gombot. Ekkor megjele​nik az utolsó, az "510. időpont" és az ahhoz tartozó dátum, óra, perc, vagyis az az időpont, amikor az őr utoljára aktiválta az adattárolót. 

-  Ha megnyomja a "SYMBOL 234 \f "Wingdings"" jelű gombot, akkor az eggyel korábbi, az 509-es sorszámú aktiválási időpontot ellenőrizheti, és így tovább visszafelé, összesen 510 időpontot. Előrehaladáshoz a  "SYMBOL 233 \f "Wingdings"" jelű nyomógombot használhatja. Gyors kereséshez a kettő közül valamelyik gombot fo​lyamatosan nyomja.

c) Mentés PC-re

Ebben az üzemmódban lehetőség van az adatok további, számítógépes feldolgozására, ki​nyomtatására. Használatát külön, kiegészítő tájékoztató ismerteti.

d) Órabeállítás

-  Kiválasztás után ezt az üzemmódot is a *-gal rögzítheti.

-  A hónapok értékénél megjelenik egy pulzáló fekete kurzor. Ugyanekkor az óra megáll.    A szükséges módosításokat a "SYMBOL 233 \f "Wingdings"

SYMBOL 234 \f "Wingdings"" jelzésű gombok megnyomásával hajthatja végre. Ha az óra vagy a perc beállításán kíván változtatni, akkor lépjen tovább a *-gal és ott hasonlóan járjon el.

-  A perc-beállítás módosítása után az ezen az értéken megnyomott *-nál az óra újraindul "00" másodpercről. Állítsa tehát előre az időpontot, és akkor nyomja meg a *-ot, amikor az Ön órája a megfelelő értékhez ér.

Telepellenőrzés
-  Ha a kéziműszer 9 V-os eleme már nem megfelelő, akkor bekap​csoláskor a kijelzőn "Gyenge a telep" felirat jelenik meg. Ekkor cseréljen elemet. Az elem várható élettartama legalább 1 év.

Elemcsere

-   Kapcsolja ki az adatgyűjtőt. 

-   Elemcseréhez a hátoldalon található 4 db csavart hajtsa ki, majd cserélje ki a 9 V-os elemet. 

-   Elemcsere után nyomja meg a készülék belsejében lévő "Reset" gombot, majd csavarozza össze az adatgyűjtőt. 

-   Ha az elemcserét max. 20 másodperc alatt elvégzi, akkor az adatgyűjtőben lévő adatok is megmaradnak.

Karbantartás
A kéziműszert és csatlakozóját óvja a portól, erős hőtől, ütés​től, nedvességtől, mechanikai sérülésektől.


Megjegyzés:     Működési rendellenesség esetén nyomja meg a "Reset" gombot.

ADÉL 16 ŐRJÁRATELLENŐRZŐ HASZNÁLATA PC-VEL
A rendszer installálása

A kiértékelő program 286-os PC-n (és attól felfelé), DOS 3.0 (és attól felfelé) alatt fut. 

a)
A számítógép bekapcsolása és bejelentkezése (DOS) után helyezze be az ADÉL-16 floppy lemezét az "a" meghajtóba és üsse be a követke​zőt: a:  [Enter]

b)
Gépelje be:  ADEL  [Enter].

Néhány másodperc múlva megjelenik a program főmenüje.


Megjegyzés: A működtető program a "c" meghajtó "ADEL" nevű könyvtárába került, így a későbbiekben a floppy lemezt már nem kell használni. 

Legközelebb bekapcsolás után csak a következőket gépelje be:  adel [Enter]

Adatok betöltése a kézi adatgyűjtőből
a)
Csatlakoztassa a készlethez tartozó kábelt a PC párhuzamos nyomtató kábelének kihúzása után annak a helyére (25-pólusú csatlakozó), a másik végét pedig a kézi adatgyűjtő műszerbe (15-pólusú). Az adatgyűjtőt még ne kapcsolja be.

   

Megjegyzés: Ha több párhuzamos port van a gépen, bármelyik szabad csatlakozó használha-tó, külön konfigurálás nélkül.

​b)
A PC-n a program bejelentkezése után az "A" billentyű megnyomásával válassza ki az "Adatgyűjtő kiolvasása" menü​pontot.

c)
Kapcsolja be az adatgyűjtő kéziműszert, és az azon található "SYMBOL 234 \f "Wingdings"

SYMBOL 233 \f "Wingdings"" gombok segítsé​gével keresse ki a "MENTÉS PC-RE" menüpontot és nyomja meg a * jelzésű gombot. Ha a műszeren "FOLYAMATBAN" felirat látható, az adatok átadása elkezdődött. Ezután várjon 14 percet.

d)
Ha az adatok a PC-be áttöltődtek, a képernyőn "Állománynév archiváláshoz" felirat jelenik meg. Írjon be egy max. 8 karakte​res nevet, amivel később hivatkozni tud erre az ál​lományra.

(Ha név megadása nélkül csak [Enter]-rel válaszol, "noname" file keletkezik.)

Az [Enter] megnyomása után megjelenik az időpontok listája.

e)
Húzza ki a csatlakozó mindkét végét és dugja vissza a nyom​tatót (a nyomtató kikap​csolt állapotánál).

Adatok betöltése egy korábban már eltárolt állományból 
a)
Amennyiben a program bejelentkezett a PC-n, az "R" billentyű megnyomásával vá​lassza ki a "Régi állomány betöltése" menü​pontot.

b)
A "Betöltendő állománynév ?" kérdésre írja be annak a korábban már elmentett állo​mánynak a nevét, amelyet vizsgálni kíván.

c)
Az [Enter] megnyomása után megjelenik az időpontok listája.

Adatok kezelése PC-vel
Listázás módban a következő billentyűk aktívak: 

- Esc - kilépés a listázás módból.

- Page Up, Page Down - rekeszek váltása  (őrhe​lyenként) 

- SYMBOL 233 \f "Wingdings"

SYMBOL 234 \f "Wingdings" nyilak - adatok keresése rekeszen belül 

- "N" - nyomtatás (lenyomásával egy rekesz tartalmát lehet kinyomtatni)


Két képernyőoldal kinyomtatása után a program megkérdezi, hogy folytatni kívánja-e 
a nyomtatást. Ha igen, folyamatosan tovább nyomtat.

- "V" - vizsgálati időköz megadása (óra-perc-ben). Lenyomásakor a képernyő tetején, a 
"Vizsgálati időköz" után megjelenő négy kérdőjel helyére írhatja be az új vizsgálati 
időközt. Pl. 0215 begépelésével a PC azt vizsgálja, hogy melyek azok az egymást  


követő őrjárati időpon​tok, amelyek között 2 óra 15 percnél hosszabb idő telt el. 


A két időpont közül sorrendben az elsőt *-gal jelzi. Ezáltal a listán szembetűnően 
kiugranak az őrjárati hiányosságok. Az így megadott vizsgálati időköz mindaddig 
érvényes marad (az összes rekesz tartalmára), amíg új időközt nem adunk meg.

- "G" - gyorslista készítése. Az aktuális rekesz teljes tartalmáról készíthet egy kvázi grafikus 
képet. A gomb megnyomása után a program megkérdezi, hogy hányadik hónap 
melyik napjától kíván összesített képet készíteni. Erre válaszolva (pl. 0715 beírása 
után) a július 15-től kezdődő napokról 20 perces felbontásban képet kap. 
Vízszintesen az órák, függőlegesen a napok láthatók. Amelyik nap adott órájának 
adott 20 perces tartományában időpont-rögzítés történt, a képernyőnek abban a 
pontjában SYMBOL 173 \f "Wingdings" látható. Így akár egy egész hónap gyors kiértékelése egyszerű szemre-
vételezéssel elvégezhető.


Gyorslista módban a következő billentyűk aktívak:



- Esc - kilépés a gyorslistázás módból.



- Page Up, Page Down  gombokkal 15 napot léptethet.



- SYMBOL 233 \f "Wingdings"

SYMBOL 234 \f "Wingdings" gombokkal 1 napot léptethet.



- "N" gomb megnyomásával a képernyő tartalma kinyomtatható. Minden 15 

nap kinyomtatása után a program megkérdezi, hogy folytatni kívánja-e a 


nyomtatást. Ha igen, folyamatosan a következő 15 nap is nyomtatásra kerül.


Megjegyzések:
-  A rekeszek tartalmában az utolsó két (511., 512.) időpont az első kettő ismétlése.

-  Amíg egy adattároló egységben 510-nél kevesebb adat van, a listázáskor a hiányzó adatok
    helyén nem értelmezhető betű-szám-kombinációk jelenhetnek meg.

- 6 -


